АДМИНИСТАЦИЯ

МЕЛОВАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2017 года № 13

Об утверждении Генеральной схемы

санитарной очистки территории

Меловатского сельского поселения

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении «Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», администрация Меловатского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Генеральную схему санитарной очистки территории Меловатского сельского поселения.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных нормативных правовых актов Меловатского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Меловатского сельского поселения			И.И. Демиденко

Утверждена

постановлением администрации

Меловатского сельского поселения

от 22.02.2017 № 13

1. Основание для разработки Генеральной схемы очистки территории Меловатского сельского поселения

Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов, а также уборке территорий населенных пунктов.

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов.

Генеральная схема является одним из инструментов реализации Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Генеральная схема разрабатывается в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Госстроя России № 152 от 21.08.2003 г. и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест».

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта) в соответствии с Генеральной схемой очистки населенного пункта, утвержденной постановлением администрации поселения.

2. Общие сведения  о поселении  и природно-климатических условиях

Меловатское сельское поселение расположено на западе Калачеевского района, село Новомеловатка является административным центром поселения. Поселение граничит на северо-западе с Павловским муниципальным районом Воронежской области, на востоке — с городским поселением Калач, на севере - с сельскими поселениями Калачеевского района Рассыпнянским и Ясеновским, на юге — с Хрещатовским сельским поселением и на юго-востоке — с Ширяевским сельским поселением Калачеевского района. С запада на восток по территории поселения проходит автотрасса «Павловск-Калач-Петропавловка», которая связывает поселение с городом Калачом и соседними Павловским и Петропавловским муниципальными районами. По территории поселения протекает река Козинка, 0,52% земель занято искусственными водоемами - прудами, созданными в разное время.

В состав Меловатского сельского поселения входят 4 населенных пункта: с. Новомеловатка,

с. Попасное, с. Юнаково, х. Морозов.

Климат поселения характеризуется как переходный.

Значение среднегодовой температуры наружного воздуха составляет +3,9°С.

Зима на рассматриваемой территории мягкая. Средняя температура января принимает значения от -7° до -12°С, абсолютный минимум равен -32°С.

Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется к середине ноября. Мощность снежного покрова достигает в среднем 40-60 см. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 150 до 160 дней.

Глубина промерзания грунтов на рассматриваемой территории составляет 80 - 100 см.

Средняя температура июля составляет +17,4°С. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца года достигает +23°С.

Весна долгая и прохладная, лето умеренно теплое, осень теплая и продолжительная.

Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 140 дней.

Климат поселения относительно благоприятен для осуществления любых видов хозяйственной деятельности, в том числе, строительства, рекреации.

3. Существующее состояние  и развитие поселения на перспективу.

На формирование и развитие экономической базы Меловатского сельского поселения большое влияние оказало его экономико-географическое положение. В поселении развито сельское хозяйство.

Сельское хозяйство представлено крестьянско-фермерскими хозяйствами. Основные виды деятельности – производство зерновых культур.

Также сельское хозяйство сосредоточено в личных подсобных хозяйствах населения. Основным направлением сельскохозяйственного производства ЛПХ является выращивание картофеля, зерновых и зернобобовых культур. Также в ЛПХ держат кур и занимаются животноводством и пчеловодством.

На территории Меловатского сельского поселения зарегистрировано 14 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере услуг (розничная и оптовая торговля, объекты бытового обслуживания).

Социальная сфера является одним из приоритетных видов деятельности муниципального образования. Наличие полноценной и доступной социальной инфраструктуры как материальной базы развития социального потенциала – необходимое условие нормального функционирования и развития территории.

Основными объектами социальной инфраструктуры поселения являются: МКОУ Новомеловатская СОШ, количество учеников - 218, Новомеловатская врачебная амбулатория, количество посещений в сутки - 60, МКУ Новомеловатский КДЦ, а так же МП «Родник», 2 ФАПа, 3 АТС, 1 филиал отделения Сбербанка РФ, 3 отделения почтовой связи.

Численность населения в Меловатском сельском поселении на 01.01.2016 составила 2168 человек.

Жилищное строительство на территории поселения развивается низкими темпами. Жилищное строительство осуществляется за счет средств населения посредством строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов.

Общая площадь жилищного фонда Меловатского сельского поселения на 01.01.2016 г. составляет 64,0 тыс. кв. м. Общее количество жилых домов – 1436.

Жилищный фонд состоит из деревянных и кирпичных строений.

Для развития экономики поселения необходимо  привлечение инвестиций:

- образование крестьянско-фермерских хозяйств

- создание рабочих мест

- расширение налогооблагаемой базы

- увеличение доходной части бюджете поселения

- решение социально-значимых задач.

Для улучшения социально-демографической ситуации:

- рост заработной платы;

- повышение качества жизни населения;

- возврат молодёжи;

- обновление кадров;

- строительство жилья;

- улучшение демографии.

Вторая цель будет реализована только при условии достижение первой.

4. Современное состояние  системы санитарной очистки и уборки

Основными задачами санитарной очистки и уборки в Меловатском сельском поселении являются:

- сбор, транспортировка и утилизация твердых бытовых отходов;

- сбор, удаление крупногабаритных твердых бытовых отходов;

- удаление жидких отходов из неканализованных объектов;

- уборка территории от уличного смета, листьев, снега и льда, с обеспечением нормального передвижения населения и транспорта.

Ответственность за организацию санитарной очистки в Меловатском сельском поселении возложена на администрацию Меловатского сельского  поселения.

Администрация  Меловатского сельского поселения:

- проводит с гражданами, организационную и разъяснительную работу по организации сбора твердых и бытовых отходов;

- определяет места для размещения контейнерных площадок;

- содействует установки контейнеров в жилом секторе и ведет их учет;

- в районе частной застройки определяет места для временного сбора твердых бытовых отходов;

- организует и проводит собрания граждан по месту проживания, в целях определения ответственных лиц за содержание и сохранность контейнеров.

Вопросы санитарного содержания и уборки территории регулируются нормативным правовым актом:

Правилами благоустройства и санитарного содержания территории Меловатского сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Меловатского сельского поселения от 20.06.2012 г.  № 102;

4.1. Существующая система сбора и вывоза ТБО.

Сбор и вывоз отходов в Меловатском сельском поселении от населения, организаций и предприятий осуществляется по планово-регулярной системе.

4.1.1.Система сбора и удаления ТБО от населения

Сбор ТБО производится в контейнеры, установленные в специально отведенных местах, вывоз контейнеров производится специализированным автотранспортом МП «Родник».

Населением заключены договора с МП «Родник» на вывоз мешкового мусора

На территории поселения в жилом секторе установлено 5 металлических контейнеров для сбора ТБО.

Характеристика установленных контейнеров для сбора ТБО от населения

| № п/п | Адрес | Контейнеры для сбора ТБО |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем, м3 | Количество, шт. |
| 1 | с. Новомеловатка | 0,75 | 5 |

Характеристика контейнерных площадок для сбора ТБО от населения

| №№ | Адрес | Количество установленных контейнеров, шт. | Наличие водонепроницаемого покрытия | Наличие ограждений | Наличие бункера КГО, 8куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Новомеловатка |  |  |  |  |
| 1. | ул. Ленина | 5 | нет | нет | нет |

Оборудование контейнерных площадок  не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Контейнеры стоят на асфальтовом покрытии, без водонепроницаемого покрытия, нет ограждений.

4.1.2. Система  сбора и вывоза ТБО.

Граждане, проживающие на территории поселения, обязаны обеспечивать своевременный вывоз ТБО, образуемых ими в процессе хозяйственной, бытовой и иных видов деятельности, путем заключения договоров на вывоз ТБО со специализированной организацией.

Договора на сбор и вывоз ТБО заключаются гражданами, со специализированной организацией с учетом норм накопления утвержденных нормативными актами органа местного самоуправления, действующими на момент заключения договора и тарифов, установленных специализированной организацией.

Гражданам, проживающим на территории поселения, запрещается производить сжигание ТБО, сброс ТБО в не отведенных для этих целей местах.

Место сбора и вывоза ТБО определяются администрацией сельского поселения совместно по согласованию с гражданами.

Специализированная организация:

- осуществляет сбор и вывоз ТБО по заключенным договорам в соответствии со сроками и графиком, установленными в договоре;

- осуществляет уборку просыпавшегося мусора при погрузочно- разгрузочных работах;

- вывозит крупногабаритные отходы по мере их накопления.

4.1.3.Система сбора и вывоза КГО от населения.

Крупногабаритные отходы накапливаются в местах для сбора ТБО и вывозятся МП «Родник» по заявкам жителей, транспортом для вывоза коммунальных отходов - трактором МТЗ-80, объемом кузова 4 кубометра.

4.1.4. Система  сбора  и твердых бытовых отходов с территорий учреждений, предприятий и организаций.

Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории Меловатского сельского поселения, обязаны организовывать и проводить мероприятия по сбору, вывозу и утилизации мусора и твердых бытовых отходов.

Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов - часть территории, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в Государственном земельном кадастре, переданная (закрепленная) целевым назначением за юридическим или физическим лицом на правах, предусмотренных законодательством. Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам здания или сооружения, ограждению, строительной площадке, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся на балансе, в собственности, владении, аренде у юридических или физических лиц, в т.ч. и у индивидуальных предпринимателей.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели при временном хранении твердых бытовых отходов, образуемых в процессе деятельности, обеспечивают:

- установку контейнеров для сбора твердых бытовых отходов;

- соблюдение экологических, санитарных, противопожарных  требований;

- заключение договоров со специализированной организацией на вывоз твердых бытовых отходов;

Юридические лица и индивидуальные предприниматели заключают договор на вывоз ТБО со специализированной организацией, в порядке установленном гражданским законодательством.

Специализированная организация при заключении договора на вывоз ТБО с  юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями учитывает нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, установленные для данного юридического лица (индивидуального предпринимателя), в порядке установленном действующим законодательством.

На территории Меловатского сельского поселения периодически образуются несанкционированные свалки, которые силами администрации Меловатского сельского поселения ликвидируются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения. Стихийные свалки  являются источниками загрязнения природных вод, почв и атмосферного воздуха, снижают ценность и привлекательность природных ландшафтов территории, а в жаркое время создают пожароопасную обстановку.

4.1.5. Удаление жидких  бытовых отходов

Вывозом жидких бытовых отходов от неканализованных объектов на территории сельского поселения занимается МП «Родник» по заявкам жителей. Вывоз ЖБО производится ассенизационной машиной МП «Родник».

## 5. Нормы накопления, тарифы и объемы образующихся бытовых отходов

К твердым бытовым отходам относятся отходы жизнедеятельности людей, отходы текущего ремонта квартир, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы, а также отходы культурно-бытовых, лечебно-профилактических, образовательных учреждений, торговых предприятий, других предприятий общественного назначения.

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

Норма накопления твердых бытовых отходов - величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов.

6. Уборка улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных территорий.

Уборочные работы производятся в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории Меловатского сельского поселения, инструкциями и технологическими рекомендациями. Физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", с действующим законодательством, порядком сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления, утверждаемых органами местного самоуправления.

6.1. Требования к уборке территорий в летний период.

Период летней уборки территории поселения устанавливается с 15 апреля по 15 октября. В зависимости от погодных условий указанный период может быть сокращен или продлен по решению администрации поселения.

С наступлением весенне-летнего периода всем собственникам, владельцам, арендаторам земельных участков необходимо по окончании зимнего периода обеспечить на собственной и прилегающей территориях, проезжей части улиц и дорог, тротуарах, газонах, территориях парков, скверов, садов и прочих территориях уборку и вывоз мусора (отходов), смета и накопившейся за зимний период грязи на полигон ТБО.

Летняя уборка территорий включает в себя:

- Качественную и своевременную уборку в летний период времени уличных и дворовых территорий поселения и содержание их в чистоте и порядке;

- Систематическую очистку территорий от смета, отходов и мусора и вывоз их на полигон ТБО;

- Подметание дворовых территорий по мере необходимости. В летний период уборка придомовых территорий, дворовых территорий должна производиться при соблюдении санитарных норм.

- Своевременное скашивание травы на озелененных территориях, не допуская достижения травой десятисантиметровой высоты;

- Уборку листвы во время листопада на территориях где расположены многоквартирные дома, озелененные газоны, прилегающие к улицам и площадям;

- Содержание в чистоте и опрятном состоянии фасадов зданий и их элементов. Мойка витрин производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в месяц.

- Установку необходимого количества урн для мусора, содержание их в чистоте и исправном состоянии обеспечивают: должностные лица организаций всех форм собственности, а также собственники, владельцы, пользователи, арендаторы земельных участков, объектов недвижимости - у входов в здания (помещения), на собственной и прилегающей территориях; организации торговли, общественного питания, бытового обслуживания и сферы услуг - у входов в здания, помещения (в том числе в магазины, торговые центры) администрация поселения - в местах отдыха граждан на территории общего пользования.

При производстве летней уборки территорий запрещаются:

- Сброс смета, мусора, травы, листьев, веток, порубочных остатков и иных отходов на озелененные территории, в смотровые колодцы, реки, расположенные на территории поселения, а также на проезжую часть улиц, дорог и тротуары при скашивании и уборке газонов;

- Вывоз и сброс смета и мусора (отходов) в несанкционированные места;

- Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников;

- Сжигание и закапывание мусора, листвы, тары, производственных, строительных и других отходов на территории поселения, не отведенной для этих целей.

6.2. Требования к уборке территорий в зимний период

Период зимней уборки территории Меловатского сельского поселения устанавливается с 15 октября по 15 апреля. В зависимости от погодных условий указанный период может быть сокращен или продлен по решению администрации поселения.

С наступлением осенне-зимнего периода всем собственникам, владельцам, арендаторам земельных участков необходимо производить:

- Обработку проезжей части улиц, площадей, внутриквартальных проездов, тротуаров и других пешеходных территорий противогололедными материалами (песком, песчано-соляной смесью). При угрозе повсеместного гололеда обработка (посыпка) территорий осуществляется до начала выпадения осадков. В первую очередь обрабатываются наиболее опасные участки дорог, перекрестки, подходы к остановкам общественного транспорта и т.п.;

- Механизированную уборку снега при толщине снежной массы на дорожном полотне более трех сантиметров. В периоды снегопадов или гололедицы на проезжей части улиц должно быть обеспечено беспрепятственное движение транспорта с разрешенной скоростью;

- Формирование снежных валов с соответствующими промежутками между ними. Местом временного складирования снега, счищаемого с проезжей части и тротуаров, является прилотковая часть дороги;

- Очистку крыш, карнизов жилых домов и зданий от снега и ледяных наростов, удаление наледей и сосулек. Указанные работы производятся только в светлое время суток. При производстве работ следует применять меры, обеспечивающие безопасность пешеходов (установка ограждения или наличие дежурных) и сохранность деревьев, кустарников, линий электропередач, линий связи, объектов рекламы, вывесок, плиточное покрытие тротуаров и т.д.

- Зимняя уборка территорий, предусматривающая работы, связанные с ликвидацией скользкости, удалением снега и снежно-ледяных образований, не снимает с хозяйствующих субъектов обязанности производить уборку территорий от мусора и иного загрязнения.

При производстве зимней уборки запрещаются:

- Сдвигание снега к стенам зданий, строений и сооружений;

- Сдвигание снега на проезжую часть улиц и дорог и другие территории с территорий организаций, предприятий и других мест;

- Вынос снега на тротуары и проезжую часть улиц и дорог с внутриквартальных, дворовых и других территорий.

Содержание муниципальных дорог осуществляется по муниципальным контрактам оказания услуг, производится грейдерование, подсыпка, ямочный ремонт. В зимнее время посыпка дорог противогололедной смесью, очистка дорог от снега производится по мере выпадения осадков. В зимний период механизированной уборкой охвачены все улицы сельского поселения.

Общая протяженность дорог составляет 35,1 км.

7. Основные проблемы и недостатки системы санитарной очистки Меловатского сельского поселения.

Система сбора и вывоза отходов потребления не отвечает санитарно- гигиеническим требованиям по ряду пунктов:

- на территории домовладений отсутствуют организованные места сбора крупногабаритных отходов;

- отсутствуют контейнерные площадки;

- часть предприятий и организаций не охвачены договорами на вывоз отходов и используют для накопления отходов контейнеры жилищного фонда или места, не предназначенные для хранения ТБО;

В целях упорядочения процесса сбора и удаления отходов необходимо:

- Заключение договоров на вывоз ТБО от организаций и предприятий;

- Организация контейнерных площадок для сбора ТБО и КГО;

- Необходимо проведение работ по комплексному благоустройству населенного  пункта: ремонт покрытий дорог, обустройство газонов, цветников.