АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛОВАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    "29"  апреля 2019 года                                                       №   39

Об утверждении  сводного сметного  расчета на выполнение

работ по  капитальному ремонту Новомеловатского СДК

Калачееского муниципального района Воронежской области

Рассмотрев сводный сметный  расчет на выполнение работ по  капитальному ремонту Новомеловатского СДК Калачееского муниципального района Воронежской области, осуществляемый в рамках муниципальнгой  программы  «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории  Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2020 годы»», администрация Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района постановляет:

- Утвердить сводный сметный  расчет на выполнение работ по  капитальному ремонту Новомеловатского СДК Калачееского муниципального района Воронежской области на сумму 5811247 рублей, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Ведущему специалисту администрации Костюковой Е.В. обеспечить софинансирование из местного бюджета в размере 242347 (Двести сорок две тысячи триста сорок семь) руб. 00 коп

- Контроль  за  исполнением  данного постановления, оставляю за собой.

Глава Меловатского сельского поселения		                      	И.И. Демиденко

| Приложение к постановлению от __.04.2019 г. № ___ - СОГЛАСОВАНО:; - УТВЕРЖДАЮ:. - _______________; - __________________. - " _____ " ________________ 2019 г.; - "______ " _______________2019 г.. МКУ "Новомеловатский КДЦ". (наименование стройки). ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №. (локальная смета). на; капитальный ремонт здания Новомеловатского Дома культуры Калачеевского муниципального района Ворон; жской области. (наименование работ и затрат, наименование объекта). Основание: ведомость объемов работ. Сметная стоимость ___________________________________________________________________________; ___________________ ___________________________5811,247; тыс. руб.. строительных работ _______________________________________________________________________________________________; ___________________________________________________________; ___________________________________4507,279 тыс. руб.. монтажных работ _______________________________________________________________________________________________; __________________________________________________________________________; ____________________335,427 тыс. руб.. Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________; ___________________________65,468; тыс. руб.. Сметная трудоемкость _____________; ______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________7436,24; чел.час. Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2019 г..Письмо №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.Объекты культуры.СМР=7,78. № пп; Шифр и номер позиции норматива; Наименование работ и затрат, единица измерения; Количество; Стоимость; диницы, руб. Общая стоимость, руб.; Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин. всего; эксплуата- ции машин; мате- риалы; Всего; оплаты труда; эксплуата- ции машин; мате- риалы. оплаты труда; в т.ч. оплаты труда; в т.ч. оплаты труда; на единицу; всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Раздел 1. Демонтажные работы. 1; ТЕР46-04-008-02; Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2 покрытия) НР (703 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (710 руб.) СП (422 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (710 руб.); 11,1; 76,; 7 63,92 12,35; 847; 710; 137; 8,58; 95,24. 2; ТЕРр58-2-1; Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных (100 окон) НР (43 руб.): 83% от ФОТ (52 руб.) СП (34 руб.): 65% от ФОТ (52 руб.); 0,02; 2600,66 2590,47; 10,19; 52; 52; 341,3; 6,83. 3; ТЕРр58-1-1; Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) НР (1111 руб.): 83% от ФОТ (1339 руб.) СП (870 руб.): 65% от ФОТ (1339 руб.); 11,1; 154,14 115,06; 39,08 5,57; 1711; 1277; 434 62; 15,16; 168,28. Итого прямые затраты по ра; делу в базисных ценах 2610; 2039; 571 62; 270,35. Накладные расходы; 1858. Сметная прибыль; 1326. Итого по разделу 1 Демонтажные работы; 45077; 270,35. Раздел 2. Устройство кровли. 4; ТЕРр58-5-1; Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (100 м) НР (593 руб.): 83% от ФОТ (715 руб.) СП (465 руб.): 65% от ФОТ (715 руб.); 2,2; 4100,44 324,94; 30,15; 3745,35; 9021; 715; 66; 8240; 39,87; 87,71. 5; ТЕРр58-5-3; Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (100 м) НР (2843 руб.): 83% от ФОТ (3425 руб.) СП (2226 руб.): 65% от ФОТ (3425 руб.); 2,8; 6805,52 1223,23; 28,56; 5553,73; 19055; 3425; 80; 15550; 150,09; 420,25. 6; ТЕРр58-5-5; Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (100 м) НР (542 руб.): 83% от ФОТ (653 руб.) СП (424 руб.): 65% от ФОТ (653 руб.); 0,5; 4488,19 1305,71; 55,38; 3127,1; 2244; 653; 28; 1563; 160,21; 80,11. 7; ТЕР10-01-003-01; Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (135 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (127 руб.) СП (68 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (127 руб.); 2; 432,65 62,13; 25,38 1,66; 345,14; 865; 124; 51 3; 690; 7,6245; 15,25. 8; ТССЦ-101-0897; Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м (компл.); 2; 46,01; 6,01 92; 92. 9; ТЕР26-02-014-01; Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК» (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4173 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (4637 руб.) СП (2759 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (4637 руб.); 11,1; 3776,55 417,74; 181,59; 3177,22; 41920; 4637; 2016; 35267; 47,633; 528,73. 10; ТССЦ-113-0510; Состав огнезащитный «АТТИК», пропиточный (кг); -721,5; 48,6; 48,6; -35065; -35065. 11; ТССЦ-113-8104; Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" Марка 1 (готовый раствор) (л); 707,35; 29,74; 29,74; 21037; 21037. 12; ТЕР; 2-01-020-01 Устройство кровель различных типов из металлочерепицы (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (21854 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (20235 руб.) СП (11180 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (20235 руб.); 11,1; 19143,23 1797,55; 780,63 25,43; 16565,05; 212490; 19953; 8665 282; 183872; 199,9505; 2219,45. 13; ТССЦ-101-4134; Пленка подкровельная антиконденсатная (ги; роизоляционная) типа ЮТАКОН (м2) -1288; 10,36; 10,36; -13344; -13344. 14; ТССЦ-101-4136; Металлочерепица «Монтеррей» (м2); -1399; 59,01; 59,01; -82555; -82555. 15; ТССЦ-101-4569; Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НC21-0,7 (м2); 1399; 7; ,03; 72,03; 100770; 100770. 16; ТССЦ-101-7314; Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм (шт.); 61; 63,56; 63,56; 3877; 3877. 17; ТССЦ-101-4135; Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с ар; ированным слоем из полиэтиленовых полос) (м2) 1288; 5,41; 5,41; 6968; 6968. 18; ТССЦ-101-5468; Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм (шт.); 19; 39,37; 39,37; 748; 748. 19; ТССЦ-101-4128; Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (м2); 175,6; 137,51; 137,51; 24147; 24147. 20; ТССЦ-101-7317; Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадерж; теля длиной 2000 мм (шт.) 36; 126,01; 126,01; 4536; 4536. 21; ТЕР12-01-009-02; Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (448 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (415 руб.) СП (229 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (415 руб.); 1,4; 9308,85 294,39; 27,3 2,43; 8987,16; 13032; 412; 38 3; 12582; 36,1215; 50,57. 22; ТССЦ-101-1875; Сталь листовая оцин; ованная толщиной листа 0,7 мм (т) -0,6328; 16950; 16950; -10726; -10726. 23; ТССЦ-301-5883; Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.); 47; 226,88; 226,88; 10663; 10663. 24; ТССЦ-301-5850; Соединитель желоба МП, д; аметр 125 мм, стандартный цвет (10 шт.) 5,6; 393,3; 393,3; 2202; 2202. 25; ТССЦ-301-5881; Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.); 350; 48,4; 48,4; 16940; 16940. 26; ТЕР16-07-002-04; Установка воронок сливных диаметром: 150 мм (1 воронка) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (152 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (132 руб.) СП (93 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (132 руб.); 10; 82,8 13,24; 1,04; 68,52; 828; 132; 10; 686; 1,564; 15,64. 27; ТССЦ-301-3305; Воронка сливная диаметром 150 мм (шт.); -10; 63,94; 63,94; -639; -639. 28; ТССЦ-301-5889; Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, полиэс; ер (стандартный цвет) (шт.) 10; 226,88; 226,88; 2269; 2269. 29; ТЕРр58-10-3; Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) НР (129 руб.): 83% от ФОТ (156 руб.) СП (101 руб.): 65% от ФОТ (156 руб.); 0,3; 4009,27 520,79; 6,65; 3481; 83 1203; 156; 2; 1045; 63,9; 19,17. 30; ТССЦ-201-1102; Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (шт.); -30; 34,8; 34,8; -1044; -1044. 31; ТССЦ-301-5897; Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.); 3; 69,57; 69,57; 2087; 2087. 32; ТЕРр58-10-1; Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) НР (199 руб.): 83% от ФОТ (240 руб.) СП (156 руб.): 65% от ФОТ (240 руб.); 0,8; 6782,26 299,92; 10,8; 6471,54; 5426; 240; 9; 5177; 36,8; 2. 33,44; ТССЦ-201-1101; Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (м); -91,6; 56,5; 56,5; -5175; -5175. 34; ТССЦ-301-5893; Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.); 0 99,83; 99,83; 8985; 8985. 35; ТССЦ-301-5891; Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.); 75; 54,45; 54,45; 4084; 4084. 36; ТССЦ-301-5901; Угол желоба МП универсальный, диаметр 185 мм, полиэстер (стандартный цве; ) (шт.) 5; 211,75; 211,75; 1059; 1059. Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах; 368000; 30447; 10965 288; 326588; 3466,32. Накладные расходы; 31069. Сметная прибыль; 17702. Итого по разделу 2 Устройство кровли; 3242478; 3466,32. Раздел 3. Фасад. Устройство отмостки. 37; ТЕР01-02-057-02; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (127 руб.): 80%*0.9 от ФОТ (177 руб.) СП (68 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (177 руб.); 0,1342; 1319,4 1319,4; 177; 177; 177,1; 23,77. 38; ТЕР08; 01-002-01 Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (119 руб.): 122%*0.9 от ФОТ (108 руб.) СП (73 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (108 руб.); 4,5; 127,6 20,63; 40,66 3,4; 66,31; 574; 93; 183 15; 298; 2,645; 11,9. 39; ТЕР08-01-002-02; Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (275 руб.): 122%*0.9 от ФОТ (250 руб.) СП (170 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (250 руб.); 9; 237,95 21,53; 66,08 6,23; 150,34; 2142; 194; 595 56; 1353; 2,76; 24,84. 40; ТЕР06-01-001-01; Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (257 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (272 руб.) СП (150 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (272 руб.); 0,15; 46067,76 1542,15; 1955,1 272,48; 42570,51; 6910; 231; 293 41; 6386; 207; 31,0. Устройство пандуса. 41; ТЕР08-01-002-01; Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (184 руб.): 122%*0.9 от ФОТ (168 руб.) СП (114 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (168 руб.); 7; 127,6 20,63; 40,66 3,4; 66,31; 893; 144; 285 24; 464; 2,645; 18,52. 42; ТЕР08-01-002-02; Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (214 руб.): 122%*0.9 от ФОТ (195 руб.) СП (133 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (195 руб.); 7; 237,95 21,53; 66,08 6,23; 150,34; 1666; 151; 463 44; 1052; 2,76; 19,32. 43; ТЕР06-01-015-10; Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (10 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (11 руб.) СП (6 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (11 руб.); 0,09; 5671,56 122,97; 42,88 2,43; 5505,71; 510; 11; 4; 495; 14,536; 1,31. 44; ТЕР06-01-001-01; Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (34 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (36 руб.) СП (20 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (36 руб.); 0,02; 46067,76 1542,15; 1955,1 272,48; 42570,51; 921; 31; 39 5; 851; 207; 4,14. 45; ТЕР11-01-027-01; Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (174 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (157 руб.) СП (100 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (157 руб.); 0,2; 8883,93 742,44; 221,2 42,96; 7920,29; 1777; 148; 44 9; 1585; 93,5065; 18,7. 46; ТССЦ-403-0104; Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм (м2); -20,4; 70,1; 70,1; -1430; -1430. 47; Прайс-лист; Плитка бетонная брусчатка размером 200*100*40 (м2); 20,4; 46,87; 46,87; 956; 956. 48; ТЕР07-05-016-04; Устройство металлических ограждений: без поручней (100 м ограждения) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (133 руб.): 155%*0.9 от ФОТ (95 руб.) СП (81 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (95 руб.); 0,2; 21925,7 471,95; 301,25 5,75; 21152,5; 4385; 94; 60 1; 4231; 52,4975; 10,5. 49; ТССЦ-201-0650; Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т); -0,418; 9971,92; 9971,92; -4168; -4168. 50; Прайс-лист; Ограждения пандуса хромированные (м); 20; 491,65; 491,65; 9833; 9833. Ремонт цоколя. 51; ТЕР15-01-090-04; Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: без теплоизоляционного слоя (100 м2 облицовки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4795 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (5074 руб.) СП (2372 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (5074 руб.); 1,79; 4030,16 2563,07; 1467,09 271,69; 7214; 4588; 2626 486; 278,898; 499,23. 52; ТССЦ-101-1691; Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (100 шт.); 5,19; 8; 8; 42; 42. 53; ТССЦ-101-2404; Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м); 98,45; 6,27; 6,27; 617; 617. 54; ТССЦ-101-2405; Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м); 75; 19,38; 19,38; 1454; 1454. 55; ТССЦ-101-2406; Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм (шт.); 626; 14,5; 14,5; 9077; 9077. 56; ТССЦ-101-3400; Дюбель-гвоздь 8х100 мм (100 шт.); 12,53; 99; 99; 1240; 1240. 57; ТССЦ-201-0793; Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 (м); 358; 5,78; 5,78; 2069; 2069. 58; ТССЦ-101-4134; Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН (м2); 184,4; 10,36; 10,36; 1910; 1910. 59; ТССЦ-101-5596; Плитки керамогранитные размером 600х600х10 мм, светло-серые (м2); 175,4; 84,43; 84,43; 14809; 14809. Ремонт стен. 60; ТЕР08-07-001-01; Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5485 руб.): 122%*0.9 от ФОТ (4995 руб.) СП (3397 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (4995 руб.); 12,13; 655,78 411,76; 7,28; 236,74; 7955; 4995; 88; 2872; 49,91; 605,41. 61; ТЕРр63-7-5; Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (5397 руб.): 77% от ФОТ (7009 руб.) СП (3505 руб.): 50% от ФОТ (7009 руб.); 12,13; 705,91 558,74; 147,17 19,02; 8563; 6778; 1785 231; 74,3; 901,26. 62; ТЕРр53-16-1; Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (1 м3 кладки) НР (1188 руб.): 86% от ФОТ (1381 руб.) СП (967 руб.): 70% от ФОТ (1381 руб.); 5; 995,1 271,09; 26,93 5,21; 697,08; 4976; 1355; 135 26; 3486; 35,39; 176,95. 63; ТЕР15-02-001-01; Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (8907 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (9425 руб.) СП (4406 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (9425 руб.); 12,13; 1621,93 749,1; 70,6 27,84; 802,23; 19674; 9087; 856 338; 9731; 81,512; 988,74. 64; ТЕР15-04-019-06; Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1315 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (1392 руб.) СП (651 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1392 руб.); 12,13; 643,35 114,78; 52,43; 476,14; 7804; 1392; 636; 5776; 12,121; 147,03. 65; ТССЦ-101-3469; Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ (т); -0,4609; 5746,01; 5746,01; -2648; -2648. 66; ТССЦ-101-6521; Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон средний (т); 0,4609; 29990,51; 29990,51; 13823; 13823. 67; ТЕР15-01-070-01; Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (1 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (942 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (997 руб.) СП (466 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (997 руб.); 63; 123,86 15,82; 0,56; 107,48; 7803; 997; 35; 6771; 1,7825; 112,3. Ввод сетей электроснабжения в здание ДК. 68; ТЕРр69-2-1; Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий) НР 78% от ФОТ СП 50% от ФОТ; 0,01; 54,77 44,74; 10,03; 1; 1; 5,49; 0,05. 69; ТЕРр69-2-2; Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) НР 78% от ФОТ СП 50% от ФОТ; 0,01; 52,67 43,03; 9,64; 1; 1; 5,28; 0,05. 70; ТЕРм08-02-411-06; Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 60 мм (1 ввод) НР (7 руб.): 95% от ФОТ (7 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (7 руб.); 1; 11,04 7,37; 3,67; 11; 7; 4; 0,82; 0,82. 71; ТЕРм08-02-155-01; Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (1 проход кабеля) НР (3 руб.): 95% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 65% от ФОТ (3 руб.); 1; 17,29 3,49; 13,8; 17; 3; 14; 0,38; 0,38. 72; ТЕРм08-02-148-04; Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) НР (20 руб.): 95% от ФОТ (21 руб.) СП (14 руб.): 65% от ФОТ (21 руб.); 0,1; 333,71 211,74; 87,9 2,42; 34,07; 33; 21; 9; 3; 23,04; 2,3. 73; ТССЦ-502-0826; Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х185+1х95- 0,6/1,0 (1000 м); 0,0102; 97791,47; 97791,47; 997; 997. Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах; 132588; 30497; 8138 1276; 93953; 3598,57. Накладные расходы; 29584. Сметная прибыль; 16699. Итого по разделу 3 Фасад; 1391616; 3598,57. Раздел 4. Входная группа. 74; ТЕР09-03-014-01; Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (161 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (199 руб.) СП (144 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (199 руб.); 0,3; 1357,72 607,65; 511,91 58,04; 238,16; 407; 182; 154 17; 71; 72,772; 21,83. 75; ТССЦ-201-0775; Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций (т); 0,3; 10777,78; 10777,78; 3233; 3233. 76; ТЕР13-03-004-26; Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (5 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (6 руб.); 0,087; 1299,58 66,42; 12,16 0,18; 1221; 113; 6; 1; 106; 7,66; 0,67. 77; ТЕР12-01-015-03; Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (58 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (54 руб.) СП (30 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (54 руб.); 0,7; 771,42 75,28; 37,84 1,98; 658,3; 540; 53; 26 1; 461; 9,016; 6,31. 78; ТССЦ-101-0856; Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б (м2); -77; 4,53; 4,53; -349; -349. 79; ТССЦ-101-0594; Мастика битумная кровельная горячая (т); -0,035; 3200,01; 3200,01; -112; -112. 80; ТССЦ-101-4134; Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН (м2); 77; 10,36; 10,36; 798; 798. 81; ТЕР12-01-023-01; Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (285 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (264 руб.) СП (146 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (264 руб.); 0,7; 8193,56 365,55; 136,75 11,96; 7691,26; 5735; 256; 96 8; 5383; 44,3095; 31,02. 82; ТССЦ-101-4136; Металлочерепица «Монтеррей» (м2); -85,4; 59,01; 59,01; -5039; -5039. 83; ТССЦ-101-4569; Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НC21-0,7 (м2); 85,4; 72,03; 72,03; 6151; 6151. 84; ТССЦ-101-7314; Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм (шт.); 8; 63,56; 63,56; 508; 508. 85; ТССЦ-101-4128; Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (м2); 9,5; 137,51; 137,51; 1306; 1306. 86; ТЕР10-01-022-01; Подшивка потолков: досками обшивки (100 м2 потолка) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (243 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (229 руб.) СП (123 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (229 руб.); 0,42; 5538,17 543,92; 71,35 3,03; 4922,9; 2326; 228; 30 1; 2068; 65,9295; 27,69. 87; ТЕР10-01-022-04; Подшивка потолков: сталью кровельной неоцинкованной по дереву (100 м2 потолка) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (114 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (107 руб.) СП (57 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (107 руб.); 0,42; 4410,66 254,76; 11,43; 4144,47; 1852; 107; 5; 1740; 32,085; 13,48. 88; ТССЦ-101-1756; Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,50 мм (т); -0,1764; 9640; 9640; -1700; -1700. 89; ТССЦ-101-4565; Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер C10-1100-0,7 (м2); 42,84; 59,82; 59,82; 2563; 2563. Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах; 18332; 832; 312 27; 17188; 101. Накладные расходы; 866. Сметная прибыль; 504. Итого по разделу 4 Входная группа; 153282; 101. Раздел 5. Погрузо-разгрузочные работы. 90; ТССЦпг-01-01-01-041; Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ; 24,641; 41,05; 1012. 91; ТССЦпг-03-21-01-015; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ; 24,641; 12,45; 12,45; 307; 307. Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах; 1319; 307. Итого по разделу 5 Погрузо-разгрузочные работы; 10262. ИТОГИ ПО СМЕТЕ:. Итого прямые затраты по смете в базисных ценах; 522849; 63815; 20293 1653; 437729; 7436,24. Накладные расходы; 63376. Сметная прибыль; 36231. Итоги по смете:. Итого Строительные работы; 4507279,25; 7432,74. Итого Монтажные работы; 335427; 3,5. Итого; 4842706,25; 7436,24. Справочно, в базисных ценах:. Материалы; 437729. Машины и механизмы; 20293. ФОТ; 65468. Накладные расходы; 63376. Сметная прибыль; 36231. НДС 20%; 968541,25. ВСЕГО по смете; 5811247,50; 7436,24. Составил: ___________________________. (должность, подпись, расшифровка). Проверил: ___________________________. (должность, подпись, расшифровка). |  |
| --- | --- |